通用定时器

电气工程学科经常涉及一些计时和计数的任务，比如对电力系统进行一次调频和二次调频之前，需要测量电网的频率。晶闸管整流电路中，导通角度，需要精确的计时控制。除此之外，超声测距波传感器，需要精确的计算声波从发出到反射回来的过程中的时间，来测算距离。舵机需要一定宽度的脉冲，来控制转角。这些也都需要精确地计时功能来完成。

怎样完成这样的计时任务呢？TM4C1294微控制器除了系统节拍定时器和看门狗定时器之外，还提供了通用定时器，帮助需要计时、计数的功能。

通用定时器的用途

电网频率测量：

- 测量一相电压两次正向过零的时间：先把正弦信号转换为方波信号，再测量两次上升沿的间隔时间

- 记录1s时间内，方波有都少次上升沿。

超声测距波传感器：

常用于倒车雷达

其测距原理如图：

先给定一个触发信号，开始测距。然后模块发送8个超声波脉冲，输出回响信号为高电平。声波反射回来后，输出回响信号变为低电平。测量回响信号的高电平时间，可以得知声波传输的距离。

舵机控制：

舵机，是指具备角度转动的一种执行部件。是一种位置（角度）伺服的驱动器，适用于那些需要角度不断变化并可以保持的闭环控制执行模块。

舵机是伺服电机中的一种，由直流电机加上反馈控制回路组成。

伺服系统：是使物体的位置、方位、状态等输出，能够跟随输入量（或给定值）的任意变化而变化的自动控制系统。

20ms为一个控制周期，控制控制线上高电平脉冲的宽度，来控制旋转的角度：

晶闸管整流电路的控制

如果要精确的控制导通角α，需要从电压u2正向过零后，延迟t=α/ω的时间后，产生触发电压ug。

总结：

舵机控制、晶闸管触发：精确控制信号跳变的时间

频率测量、超声波测距：精确测量两个电平边沿之间的时间。

TM4C1294定时器模块

- 8个定时器模块

- 每个模块有两个16位定时计数器，可以单独运行，也可以组成一个32位定时器运行。

- 计数的时钟来源可设置

- 计数方向可设置

- 有比较器功能

- 可以感知引脚的边沿变化

- 可控制引脚输出

可以实现的功能有：

- 单次计数

- 周期计数

- 边沿计时

- 边沿计数

- PWM模式

- 实时时钟

TM4C1294通用计数器的结构：

- 有两个计数器，每个计数器都有自己的控制寄存器。

- 每个计数器都可以与一个引脚产生互动。

通用定时器的功能和使用方法：32位单次/周期计数功能

32位单次/周期计数功能：

- 单次或者周期性的重复计数，TimerA和TimerB联合使用组成32位计数器

- 默认为向下计数，也可以设置为向上计数

- 计数周期由GPTM Timer A Interval Load (GPTMTAILR)寄存器决定

- 计数值存放在GPTM Timer A (GPTMTAR)和GPTM Timer A Value (GPTMTAV)寄存器中。其中低16位是TimerA的计数值，高16位是TimerB的计数值，与GPTM Timer B (GPTMTBR)和GPTM Timer B (GPTMTBV)寄存器的值一致。

- 计数超时后，会触发中断

使用步骤：

- 使能定时器模块的时钟

- 配置定时器的功能

- 设置定时器的计数值

- 打开并设置中断

- 开始计数

- 编写中断服务函数，清除中断，完成功能

- 使能定时器模块的时钟

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);

- 配置定时器的功能

2.1 配置之前，先关闭A、B两个计数器

GPTM Control (GPTMCTL)寄存器：

TAEN：计数器A使能控制，写0关闭，写1开启

TBEN：计数器B使能控制，写0关闭，写1开启

  - 设置本通用定时器模块的计数模式

GPTM Configuration (GPTMCFG)寄存器

GPTMCFG域：

0：32位计数，使用TimerA作为32位计数器，对TimerB的配置无效。

1：实时时钟模式

4：16位计数，即TimerA和TimerB分开计数

  - 设置TimerA的计数模式

GPTM Timer A Mode (GPTMTAMR)寄存器

TAMR域：

1：单次计数

2：周次计数

3：捕获模式

TACDIR域：

0：向下计数

1：从0开始向上计数

  - 使用TivaWare提供的函数完成以上设置

TivaWare提供了TimerConfigure函数完成以上设置。

TimerConfigure函数的定义如下：

void

TimerConfigure(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Config)

{

……

HWREG(ui32Base + TIMER_O_CTL) &= ~(TIMER_CTL_TAEN | TIMER_CTL_TBEN);

HWREG(ui32Base + TIMER_O_CFG) = ui32Config >> 24;

if(NEW_TIMER_CONFIGURATION)

{

HWREG(ui32Base + TIMER_O_TAMR) = (((ui32Config & 0x000f0000) >> 4) |

(ui32Config & 0xff) |

TIMER_TAMR_TAPWMIE);

HWREG(ui32Base + TIMER_O_TBMR) = (((ui32Config & 0x00f00000) >> 8) |

((ui32Config >> 8) & 0xff) |

TIMER_TBMR_TBPWMIE);

}

else

{

HWREG(ui32Base + TIMER_O_TAMR) = ((ui32Config & 0xff) |

TIMER_TAMR_TAPWMIE);

HWREG(ui32Base + TIMER_O_TBMR) = (((ui32Config >> 8) & 0xff) |

TIMER_TBMR_TBPWMIE);

}

}

可见，TimerConfigure函数根据参数ui32Config的编码，设置GPTMCFG、GPTMTAMR和GPTMTBMR寄存器。

对于单次、周期计数，可选的参数有：

#define TIMER_CFG_ONE_SHOT       0x00000021  // Full-width one-shot timer

#define TIMER_CFG_ONE_SHOT_UP    0x00000031  // Full-width one-shot up-count // timer

#define TIMER_CFG_PERIODIC       0x00000022  // Full-width periodic timer

#define TIMER_CFG_PERIODIC_UP    0x00000032  // Full-width periodic up-count

可以选择单次计数还是周期计数，也可以选择向上计数还是向下计数

用法为：

TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);

- 设置定时器的计数时长

GPTM Timer A Interval Load (GPTMTAILR)寄存器用于设置计数的时长

如果是向下计数，计数开始后，计数器从GPTMTAILR开始计数，直到零为止。

如果是向上计数，计数开始后，计数器从零开始计数，直到GPTMTAILR为止。

如果计数器配置为32位计数，那么GPTMTAILR用于存放32位的计数长度，无需设置GPTMTBILR寄存器。

TivaWare提供了TimerLoadSet函数设置计数长度，其定义为：

void

TimerLoadSet(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer, uint32_t ui32Value)

{

if(ui32Timer & TIMER_A)

{

HWREG(ui32Base + TIMER_O_TAILR) = ui32Value;

}

//

// Set the timer B load value if requested.

//

if(ui32Timer & TIMER_B)

{

HWREG(ui32Base + TIMER_O_TBILR) = ui32Value;

}

}

用法为：

TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, 1200000);

- 打开并设置中断

4.1 打开总中断

IntMasterEnable();

4.2 一个定时器模块里的两个计数器，都可以向中断管理器发出中断请求，32位计数，只用到了TimerA定时器，因此打开TimerA中断：

IntEnable(INT_TIMER0A);

4.3 计数器向下计数到零后或向上计数到GPTMTAILR，会触发超时中断。如果需要使能超时中断，需要在GPTM Interrupt Mask (GPTMIMR)寄存器中设置：

TATOIM：TimerA的超时中断请求使能，写1使能

TivaWare提供了TimerIntEnable函数，来操作GPTMIMR寄存器：

void

TimerIntEnable(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags)

{

HWREG(ui32Base + TIMER_O_IMR) |= ui32IntFlags;

}

用法为：

TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);

4.4 TivaWare提供了TimerIntRegister函数，用于注册中断服务函数，其用法为：

TimerIntRegister(TIMER0_BASE,TIMER_A,Timer0AIntHandler);

第一个参数为定时器模块的基地址，第二个参数为要设置中断服务函数的计数器名，可以为TIMER_A或TIMER_B。第三个参数为中断服务函数的函数名（即地址）。

- 开始计数

GPTM Control (GPTMCTL)寄存器：

TAEN：计数器A使能控制

TBEN：计数器B使能控制

TivaWare提供了TimerEnable函数，来操作GPTMCTL寄存器：

void

TimerEnable(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer)

{

HWREG(ui32Base + TIMER_O_CTL) |= ui32Timer & (TIMER_CTL_TAEN |

TIMER_CTL_TBEN);

}

参数ui32Timer为要使能的计数器，其选项有：

#define TIMER_A                 0x000000ff  // Timer A

#define TIMER_B                 0x0000ff00  // Timer B

#define TIMER_BOTH              0x0000ffff  // Timer Both

其中：

#define TIMER_CTL_TAEN          0x00000001  // GPTM Timer A Enable

#define TIMER_CTL_TBEN          0x00000100  // GPTM Timer B Enable

如：

TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A);

- 编写中断服务函数，清除中断，完成功能

使用GPTM Masked Interrupt Status (GPTMMIS)寄存器，可以查看中断的状态：

TATOMIS：TimerA的超时中断的状态

使用GPTM Interrupt Clear (GPTMICR)寄存器，清除中断：

·

向TATOCINT位写1，清除TimerA的超时中断

TivaWare提供了TimerIntClear，操作GPTMICR寄存器，清除中断：

void

TimerIntClear(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags)

{

ASSERT(_TimerBaseValid(ui32Base));

HWREG(ui32Base + TIMER_O_ICR) = ui32IntFlags;

}

如果要清除清除TimerA的超时中断，可以调用：

TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);

其中：

#define TIMER_TIMA_TIMEOUT      0x00000001  // TimerA time out interrupt

因此，中断服务函数可以写为：

void

Timer0AIntHandler(void)

{

TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);

……

}

通用定时器的功能和使用方法：16位边沿计时功能

16位边沿计时功能描述：

- 计数器A或B按16位周期计数模式运行，计数值存储在GTTMTnV寄存器里。

- 如果检测到CCP引脚上的边沿（上升沿或下降沿）后，边沿到来时刻的计数值，存储在GPTMTnR寄存器中。

  - CCP0信号对应TimerA，CCP1引脚对应TimerB。

  - CCP0和CCP1引脚可以对应不同的IO引脚。

- 之后GPTMTnR寄存器的值保持不变, GTTMTnV寄存器继续计数。

- 边沿到来会触发中断，通知CPU读取GPTMTnR寄存器的值并保存。

- 通过计算前后两次GPTMTnR寄存器的值，就可以计算两次边沿之间时间。

GPTMTnV

16位边沿计时功能使用方法

- 使能定时器模块的时钟

- 使能输入引脚所在的GPIO模块的时钟

- 打开GPIO引脚的复用功能，并把引脚与定时器模块相连

- 配置定时器模块的运行模式和功能

- 配置定时器模块的计数周期

- 配置定时器模块要感知的引脚上的电平的边沿（上升沿/下降沿）

- 打开并设置中断

- 开始计数

- 编写中断服务函数，清除中断

- 使能定时器模块的时钟

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER1);

- 使能输入引脚所在的GPIO模块的时钟

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);

- 打开GPIO引脚的复用功能，并把引脚与定时器模块相连

GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_2);

GPIOPinConfigure(GPIO_PD2_T1CCP0);

其中GPIOPinTypeTimer函数的定义如下：

void

GPIOPinTypeTimer(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)

{

GPIODirModeSet(ui32Port, ui8Pins, GPIO_DIR_MODE_HW);

GPIOPadConfigSet(ui32Port, ui8Pins, GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD);

}

可见GPIOPinTypeTimer函数打开了引脚的复用功能。而GPIOPinConfigure函数负责把引脚与定时器的CCP信号相连。

- 配置定时器模块的运行模式和功能

GPTM Configuration (GPTMCFG)寄存器

GPTMCFG域：

0：32位计数，使用TimerA作为32位计数器，对TimerB的配置无效。

1：实时时钟模式

4：16位计数，即TimerA和TimerB分开计数

边沿计时模式只支持单独使用TimerA或TimerB，因此GPTMCFG要设置位0x04。

GPTM Timer A Mode (GPTMTAMR)寄存器

TAMR域：

1：单次计数

2：周次计数

3：捕获模式

TACDIR域：

0：向下计数

1：从0开始向上计数

TACMR域：

0：边沿计数模式

1：边沿计时模式

使用边沿计时模式，要把GPTMTAMR 寄存器的TAMR域设置位捕获模式（0x03），把GPTMTAMR寄存器的TACMR域设置位边沿计时模式（0x01）

因此，调用TimerConfigure初始化定时器工作模式，应该使用：

TimerConfigure(TIMER1_BASE, TIMER_CFG_SPLIT_PAIR|TIMER_CFG_A_CAP_TIME);

其中：

#define TIMER_CFG_SPLIT_PAIR     0x04000000  // Two half-width timers

用于设置GPTMCFG寄存器。

#define TIMER_CFG_A_CAP_TIME     0x00000007  // Timer A event timer

用于设置GPTMTAMR寄存器的TAMR域和TACMR域。

如果要向上计数，可以再设置TACDIR域为1，使用参数

#define TIMER_CFG_A_CAP_TIME_UP  0x00000017  // Timer A event up-count timer

- 配置定时器模块的计数周期

TimerLoadSet(TIMER1_BASE, TIMER_A, 0xffff);

- 配置定时器模块要感知的引脚上的电平的边沿（上升沿/下降沿）

GPTM Control (GPTMCTL)寄存器：

TAEN：计数器A使能控制

TBEN：计数器B使能控制

TAEVENT：边沿计数或者计时要感知的边沿，0：上升沿，1：下降沿，4：上升沿和下降沿

使用TivaWare提供的函数TimerControlEvent设置要感知的边沿，其定义为：

void

TimerControlEvent(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer,

uint32_t ui32Event)

{

ui32Timer &= TIMER_CTL_TAEVENT_M | TIMER_CTL_TBEVENT_M;

HWREG(ui32Base + TIMER_O_CTL) = ((HWREG(ui32Base + TIMER_O_CTL) &

~ui32Timer) | (ui32Event & ui32Timer));

}

可见TimerControlEvent函数，通过设置GPTMCTL寄存器，设置感知边沿，用法为：

TimerControlEvent(TIMER1_BASE, TIMER_A, TIMER_EVENT_BOTH_EDGES);

提供的设置选项有：

#define TIMER_EVENT_POS_EDGE    0x00000000  // Count positive edges

#define TIMER_EVENT_NEG_EDGE    0x00000404  // Count negative edges

#define TIMER_EVENT_BOTH_EDGES  0x00000C0C  // Count both edges

- 打开并设置中断

7.1 打开总中断：

IntMasterEnable();

7.2 打开定时器A的中断

IntEnable(INT_TIMER1A);

7.3 计数器计数到零后，会触发超时中断。如果检测到边沿，会触发捕获中断，如果需要使能中断，需要在GPTM Interrupt Mask (GPTMIMR)寄存器中设置：

TATOIM：TimerA的超时中断请求使能，写1使能

CAEIM：捕获事件中断使能，写1使能

使用TimerIntEnable函数使能超时中断和捕获中断：

TimerIntEnable(TIMER1_BASE, TIMER_CAPA_EVENT|TIMER_TIMA_TIMEOUT);

其中

#define TIMER_CAPA_EVENT        0x00000004  // CaptureA event interrupt

#define TIMER_TIMA_TIMEOUT      0x00000001  // TimerA time out interrupt

  - 注册中断服务函数

TimerIntRegister(TIMER1_BASE,TIMER_A,Timer1IntHandler);

- 开始计数

TimerEnable(TIMER1_BASE, TIMER_A);

- 编写中断服务函数，清除中断，完成功能

同时使能了超时中断和捕获中断，可以通过TimerIntStatus查看中断的来源，该函数的定义为：

uint32_t

TimerIntStatus(uint32_t ui32Base, bool bMasked)

{

return(bMasked ? HWREG(ui32Base + TIMER_O_MIS) :

HWREG(ui32Base + TIMER_O_RIS));

}

可见，该函数通过查看GPTMMIS寄存器，查看中断的来源。

得知中断来源后，使用TimerIntClear清除中断

边沿到来时刻的计数值存放在GPTMTAR寄存器中，使用TimerValueGet函数获取，其定义为：

uint32_t

TimerValueGet(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Timer)

{

ASSERT(_TimerBaseValid(ui32Base));

ASSERT((ui32Timer == TIMER_A) || (ui32Timer == TIMER_B));

return((ui32Timer == TIMER_A) ? HWREG(ui32Base + TIMER_O_TAR) :

HWREG(ui32Base + TIMER_O_TBR));

}

可见TimerValueGet函数用来获取GPTMTAR寄存器或GPTMTBR寄存器寄存器的值。

中断服务函数中，首先判断中断的来源，清除中断。

如果是捕获中断，还需要把GPTMTAR寄存器寄存器的值读出来，并存储起来。

void

Timer1IntHandler(void)

{

if(TimerIntStatus(TIMER1_BASE,true)&TIMER_TIMA_TIMEOUT){

TimerIntClear(TIMER1_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);

……

}

if(TimerIntStatus(TIMER1_BASE,true)&TIMER_CAPA_EVENT){

TimerIntClear(TIMER1_BASE, TIMER_CAPA_EVENT);

C0=C1;

C1=TimerValueGet(TIMER1_BASE,TIMER_A);

……

}

}

扩展：

可以通过预分频寄存器扩展为24位边沿计时

比较器功能

边沿计数

实时时钟

PWM功能