脉冲宽度调制

脉冲宽度调制（Pulse Width Modulation，缩写：PWM），简称脉宽调制，是将模拟信号变换为脉冲电压的一种技术。一般变换后脉冲的周期固定，但一个周期内脉冲的宽度会依模拟信号的大小而改变，从而使一个周期内的脉冲的平均电压与模拟信号呈线性关系。

PWM脉冲一般由载波和调制波比较获得。

  - 载波一般为锯齿波或三角波，其周期被称为载波周期（PWM period）或开关周期（Switching period），记为（Ts）。

  - 调制波为一个载波周期内，期望输出的电压平均值。

  - 调制波大于载波时，输出高电平，一个载波周期内，高电平持续的时间记为TON；

  - 调制波小于载波时，输出低电平，一个载波周期内，高电平持续的时间记为TOFF；Ts =TON+TOFF

  - 一个载波周期内，输出高电平的时间所占的比例，称作占空比(Ducy Cycle)， D=TON/Ts。

PWM在电力电子变换器中广泛使用，常用的buck变换器，boost变换器，同步整流变换器、全控型逆变器都使用PWM驱动。

Buck变换器：

Boost变换器：

同步整流变换器

电压源逆变器：

PWM脉冲的生成方式：

可以通过自然采样法和规则采样法，生成指定占空比的PWM脉冲。

- 自然采样法

常用模拟器件实现，载波与调制波实时比较

- 规则采样法

利用微控制器实现PWM的常用技术，广泛应用于测量，通信，功率控制与变换等许多领域。

在微处理器中，按照一定的规则对调试波进行采样（载波的顶部或底部），其余时间调制波不变。

TM4C1294微控制器的PWM模块

TM4C1294微控制器的PWM模块

- 提供了四个PWM发生器，使用规则采样法生成8路PWM输出信号。

- 四个PWM发生器分别是PWM_GEN_0，PWM_GEN_1，PWM_GEN_2和PWM_GEN_3。

- PWM_GEN_0能够产生两个PWM输出信号，分别是PWM0和PWM1。

- PWM_GEN_1能够产生两个PWM输出信号，分别是PWM2和PWM3。

- PWM_GEN_2能够产生两个PWM输出信号，分别是PWM4和PWM5。

- PWM_GEN_3能够产生两个PWM输出信号，分别是PWM6和PWM7。

PWM发生器

每个PWM发生器，由计数器模块、比较器模块、信号发生器模块、死区发生器模块、控制寄存器、中断控制器、故障处理模块等组成。

计数器（载波）

每个PWM发生器中，都是通过16位计数器的方式，生成载波，可以生成锯齿波，也可以生成三角波。计数器的计数值（COUNT）从0开始计数，计数的最大值计做LOAD（<=65535）。

计数器模块会产生三个信号分别是zero、load、dir，代表计数到0（载波最小值），计数到LOAD（载波最大值）以及计数方向：

其中zero和load为脉冲信号，都只持续很短的时间（一个系统时钟周期）

Dir为电平信号，向上计数时，为高电平，向下计数时，为低电平。

比较器（调制波）

PWM发生器的比较器模块中，有两个比较寄存器，计做COMPA和COMPB，用于模拟调制波。改变COMPA和COMPB的值，相当于改变调制波的幅值。

计数器在计数的过程中，不断的跟这两个寄存器的值比较。

  - 如果计数值（COUNT）与COMPA相等，就产生compA事件。

    - 如果当前计数器正在向下计数，那么产生的compA事件称作Adown，

    - 如果当前计数器正在向上计数，那么产生的compA事件，称作AUp。

  - 如果计数值（COUNT）与COMPB相等，就产生compB事件。

    - 如果当前计数器正在向下计数，那么产生的compB事件称作Bdown

    - 如果计数器正在向上计数，那么产生的compB事件，称作BUp。

  - 与常规自然采样法的不同之处在于，自然采样法是每时每刻都比较载波和调制波的大小，而数字PWM模块在意的是载波和调制波相等的时刻。

信号发生器（PWM生成）

load、zero、compA（AUp、ADown）、compB（BUp、BDown）、dir这几个事件在信号发生器中经过处理，产生PWM信号pwmA和pwmB。

信号发生器模块，根据load、zero、AUp、ADown、BUp、BDown这几个信号，改变pwmA和pwmB的电平，从而产生PWM脉冲。

比如可以在信号发生器模块中，进行设置，产生以上中心对称的PWM信号：

在AUp时，设置pwmA为高电平，在ADown时，设置pwmA为低电平，从而产生一个占空比为D=（LOAD-COMPA）/LOAD的PWM信号pwmA。

在BUp时，设置pwmB为高电平，在BDown时，设置pwmB为低电平，从而产生一个占空比为D=（LOAD-COMPB）/LOAD的PWM信号pwmB。

死区发生器

同步整流变换器和电压源逆变器需要带死区的互补PWM信号，驱动一个桥臂的上管和下管。PWM发生器中的死区发生器，提供了这样的功能。

死区发生器对pwmA和pwmB信号进行整形，插入死区，产生pwmA’和pwmB’信号。

- 如果不使用死区功能，死区发生器处于直通模式，pwmA信号直接变成pwmA’信号。pwmB信号直接变成pwmB‘信号。

- 如果使用死区功能，pwmB信号被忽略。死区发生器发生器实际上是一个延迟开通单元，延迟开通的时间可以设定。

  - 首先pwmB信号变为pwmA信号的反相信号。

  - 然后对pwmA信号进行延迟开通处理，产生pwmA’信号。

  - 然后对pwmA信号的反相信号，即新的pwmB信号进行延迟开通处理，产生pwmB‘信号。

  - pwmA’和pwmB’信号即使互补导通的驱动信号，占空比由pwmA信号决定。

PWM输出控制逻辑

以上是一个PWM发生器内部产生PWM信号pwmA’和pwmB’的过程

TM4C1294微控制器提供了四个PWM发生器，使用规则采样法生成8路PWM输出信号。

- 四个PWM发生器分别是PWM_GEN_0，PWM_GEN_1，PWM_GEN_2和PWM_GEN_3。

- PWM_GEN_0产生的pwmA’和pwmB’信号计做pwm0A’和pwm0B’ ，最终分别输出到M0PWM0引脚和M0PWM1引脚上。

- PWM_GEN_1产生的pwmA’和pwmB’信号计做pwm1A’和pwm1B’ ，最终分别输出到M0PWM2引脚和M0PWM3引脚上。

- PWM_GEN_2产生的pwmA’和pwmB’信号计做pwm2A’和pwm2B’ ，最终分别输出到M0PWM4引脚和M0PWM5引脚上。

- PWM_GEN_3产生的pwmA’和pwmB’信号计做pwm3A’和pwm3B’ ，最终分别输出到M0PWM6引脚和M0PWM7引脚上。

PWM输出控制逻辑模块可以控制pwmXA’和pwmXB’（X=0,12,3）信号最终是否输出到M0PWMY(Y=0,1,2,3,4,5,6,7)引脚上。

PWM模块的使用方法：使用PWM_GEN_0产生单相中心对称互补导通的PWM信号（PWM0和PWM1）

1.	开启PWM模块的时钟

2.	开启PWM的输出引脚所在的GPIO模块的时钟，并把PWM模块的输出信号与GPIO引脚相连

3.	配置PWM计数器的计数模式和PWM信号产生方式

4.	设置PWM载波的周期和PWM的占空比

5.	使能并设置死区

6.	使能PWM信号的输出

7.	使能并配置中断

8.	使能PWM发生器

9.	编写中断服务函数，根据功能要求更新占空比。

- 开启PWM模块的时钟

TM4C系列微控制器，有个微控制器只有一个PWM模块，有个微控制器有多个PWM模块。TM4C1294微控制器有一个PWM模块（包含4个PWM发生器），这个PWM模块计做PWM0。因此使用以下代码使能PWM0模块的时钟。

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM0);

- 开启PWM的输出引脚所在的GPIO模块的时钟，并把PWM模块的输出信号与GPIO引脚相连

四个PWM发生器的输出信号M0PWMY(Y=0,1,2,3,4,5,6,7)与GPIO模块共享MCU的实际引脚，如图所示：

比如，M0PWM0信号连接到了PF0引脚，M0PWM1连接到了PF1引脚。

因此，需要开启GPIO模块的时钟，配置相应的引脚（PF0、PF1）为复用模式，把PF0引脚连接到M0PWM0信号上，把PF1引脚连接到M0PWM1信号上。

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);

GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0| GPIO_PIN_1);

GPIOPinConfigure(GPIO_PF0_M0PWM0);//configure the PF0 pin to M0PWM0

GPIOPinConfigure(GPIO_PF1_M0PWM1);//configure the PF1 pin to M0PWM1

- 配置PWM计数器的计数模式和PWM信号产生方式

PWM模块默认使用系统时钟驱动，如果要产生中心对称，需要产生三角载波。

因此，对PWM_GEN_0进行配置，PWM_GEN_0的计数器模块使用上下计数的方式，产生三角载波。

PWMn Control (PWMnCTL)寄存器，用于PWM发生器模块的配置。

PWMnCTL寄存器的MODE位，控制计数器的计数模式：0：向下计数，产生锯齿载波。1：上下计数，产生三角载波。

MODE=0，向下计数产生锯齿载波

MODE=1，上下计数，产生三角载波

PWMnCTL寄存器的ENABLE位为1，使能计数器，计数器开始计数。配置时，需要先停止计数。

信号发生器模块，根据load、zero、AUp、ADown、BUp、BDown这几个信号，改变pwmA和pwmB的电平，从而产生PWM脉冲。

PWMn Generator A Control (PWMnGENA)和PWMn Generator B Control (PWMnGENB)寄存器，分别用来配置load、zero、AUp、ADown、BUp、BDown这几个信号到来时，如何改变pwmA和pwmB的电平。

以PWMnGENA寄存器为例：

ACTZERO：zero信号如何影响pwmA电平。

0：不变

1：翻转（取反）

2：输出低电平

3：输出高电平

ACTLOAD：load信号如何影响pwmA的电平。

0：不变

1：翻转（取反）

2：输出低电平

3：输出高电平

ACTCMPAU：AUp信号如何影响pwmA的电平。

0：不变

1：翻转（取反）

2：输出低电平

3：输出高电平

ACTCMPAD：ADown信号如何影响pwmA的电平。

0：不变

1：翻转（取反）

2：输出低电平

3：输出高电平

ACTCMPBU：BUp信号如何影响pwmA的电平。

0：不变

1：翻转（取反）

2：输出低电平

3：输出高电平

ACTCMPBD：BDown信号如何影响pwmA的电平。

0：不变

1：翻转（取反）

2：输出低电平

3：输出高电平

所以要产生中心对称的PWM信号，需要

- 在Aup时刻，把pwmA信号设置为高电平，即把ACTCMPAU位配置为0x03。

- 在Adown时刻，把pwmA信号设置为低电平，即把ACTCMPAD位配置为0x02。

- 其他事件时刻，pwmA信号不变，即其他位保持0x00。

对于pwmB信号，同理。

这时会发现，如果COMPA的值越大，pwmA的占空比越小。如果COMPB的值越大，pwmB的占空比越小。

空比为D=（LOAD-COMPA）/LOAD

TivaWare提供了PWMGenConfigure函数，计数模式和PWM信号产生方式，PWMGenConfigure函数实现方式为：

void

PWMGenConfigure(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Gen,

uint32_t ui32Config)

{

ui32Gen = PWM_GEN_BADDR(ui32Base, ui32Gen);

HWREG(ui32Gen + PWM_O_X_CTL) = ((HWREG(ui32Gen + PWM_O_X_CTL) &

~(PWM_X_CTL_MODE | PWM_X_CTL_DEBUG |

PWM_X_CTL_LATCH | PWM_X_CTL_MINFLTPER |

PWM_X_CTL_FLTSRC |

PWM_X_CTL_DBFALLUPD_M |

PWM_X_CTL_DBRISEUPD_M |

PWM_X_CTL_DBCTLUPD_M |

PWM_X_CTL_GENBUPD_M |

PWM_X_CTL_GENAUPD_M |

PWM_X_CTL_LOADUPD | PWM_X_CTL_CMPAUPD |

PWM_X_CTL_CMPBUPD)) | ui32Config);

……

if(ui32Config & PWM_X_CTL_MODE)

{

HWREG(ui32Gen + PWM_O_X_GENA) = (PWM_X_GENA_ACTCMPAU_ONE |

PWM_X_GENA_ACTCMPAD_ZERO);

HWREG(ui32Gen + PWM_O_X_GENB) = (PWM_X_GENB_ACTCMPBU_ONE |

PWM_X_GENB_ACTCMPBD_ZERO);

……

}

可见PWMGenConfigure函数通过参数ui32Config设置指定PWM发生器（0，1，2，3）的PWMnCTL寄存器改变计数模式

PWMGenConfigure函数会判断计数模式，如果是上下计数（三角载波），就在PWMnGENA寄存器中，在Aup时刻，把pwmA信号设置为高电平，在Adown时刻，把pwmA信号设置为低电平。在PWMnGENB寄存器中，在Bup时刻，把pwmB信号设置为高电平，在Bdown时刻，把pwmB信号设置为低电平。以此产生中心对称的PWM信号。

PWMGenConfigure函数的使用方法如下：

PWMGenConfigure(PWM0_BASE, PWM_GEN_0, PWM_GEN_MODE_UP_DOWN);

以上代码配置PWM发生器PWM_GEN_0的计数方式为上下计数，生成三角载波，产生中心对称的PWM信号。

- 设置PWM载波的周期和PWM的占空比

PWM的载波周期由PWMn Load (PWMnLOAD)寄存器决定

- 如果使用锯齿载波，载波周期为（PWMnLOAD+1）/SYSTEMCLOCK

- 如果使用三角载波，载波周期为（2*PWMnLOAD）/SYSTEMCLOCK

TivaWare提供了PWMGenPeriodSet函数，帮助设置载波周期，其实现方式为：

void

PWMGenPeriodSet(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Gen,

uint32_t ui32Period)

{

……

ui32Gen = PWM_GEN_BADDR(ui32Base, ui32Gen);

if(HWREG(ui32Gen + PWM_O_X_CTL) & PWM_X_CTL_MODE)

{

// In up/down count mode, set the reload register to half the requested

// period.

ASSERT((ui32Period / 2) < 65536);

HWREG(ui32Gen + PWM_O_X_LOAD) = ui32Period / 2;

}

else

{

// In down count mode, set the reload register to the requested period

// minus one.

ASSERT((ui32Period <= 65536) && (ui32Period != 0));

HWREG(ui32Gen + PWM_O_X_LOAD) = ui32Period - 1;

}

}

可以看出，PWMGenPeriodSet函数首先检测计数模式（载波模式）

如果计数模式为向下计数（锯齿载波），该函数把参数ui32Period的值减1后，赋给PWMnLOAD寄存器。

如果计数模式为上下计数（三角载波），那么该函数把参数ui32Period除2后，赋给PWMnLOAD寄存器。

也就是说，不管载波是何种波形，PWMGenPeriodSet函数的ui32Period都是一整个载波周期的计数时长。

PWMGenPeriodSet函数的第二个参数为PWM发生器的代号，可以是PWM_GEN_0、PWM_GEN_1、PWM_GEN_2、PWM_GEN_3。

ui32Load = (ui32PWMClock / PWM_FREQUENCY);

PWMGenPeriodSet(PWM0_BASE, PWM_GEN_0, ui32Load);

PWM的占空比由COMPA和COMPB决定，他们分别对应PWMn Compare A (PWMnCMPA)和PWMn Compare B (PWMnCMPB)寄存器。

TivaWare提供了PWMPulseWidthSet函数，设置占空比，其实现方式为：

void

PWMPulseWidthSet(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32PWMOut,

uint32_t ui32Width)

{

uint32_t ui32GenBase, ui32Reg;

ASSERT((ui32Base == PWM0_BASE) || (ui32Base == PWM1_BASE));

ASSERT(_PWMOutValid(ui32PWMOut));

ui32GenBase = PWM_OUT_BADDR(ui32Base, ui32PWMOut);

//

// If the counter is in up/down count mode, divide the width by two.

//

if(HWREG(ui32GenBase + PWM_O_X_CTL) & PWM_X_CTL_MODE)

{

ui32Width /= 2;

}

//

// Get the period.

//

ui32Reg = HWREG(ui32GenBase + PWM_O_X_LOAD);

ASSERT(ui32Width < ui32Reg);

ui32Reg = ui32Reg - ui32Width;

if(PWM_IS_OUTPUT_ODD(ui32PWMOut))

{

HWREG(ui32GenBase + PWM_O_X_CMPB) = ui32Reg;

}

else

{

HWREG(ui32GenBase + PWM_O_X_CMPA) = ui32Reg;

}

}

PWMPulseWidthSet函数的第二个参数ui32PWMOut为输出引脚的编号，对应PWM0到PWM7八个输出。

- 如果输出引脚编号为偶数，即PWM0、PWM2、PWM4、PWM6，则设置PWMnCMPA寄存器，其中n为PMW发生器的编号，可以为0、1、2、3。

- 如果输出引脚编号为奇数，即PWM1、PWM3、PWM5、PWM7，则设置PWMnCMPB寄存器

PWMPulseWidthSet函数会自动判断载波的模式，如果是三角载波，则自动把ui32Width参数的值除2。由于在前面的设置中，COMPA的值越大，pwmA信号的占空比越小。，COMPB的值越大，pwmB信号的占空比越小。空比为D=（LOAD-COMPA）/LOAD。因此，PWMPulseWidthSet函数在赋值给PWMnCMPA和 PWMnCMPB寄存器之前，会读出PWMnLOAD寄存器的值，然后用PWMnLOAD寄存器的值减去ui32Width后，在赋值给PWMnCMPA和 PWMnCMPB寄存器，这样，占空比就变为ui32Width/ LOAD。

比如，要设置PWM0引脚的占空比为50%，只要：

PWMPulseWidthSet(PWM0_BASE, PWM_OUT_0, ui32Load/2);

如果，要设置PWM1引脚的占空比为25%，只要：

PWMPulseWidthSet(PWM0_BASE, PWM_OUT_1, ui32Load/4);

- 使能并设置死区

PWMn Dead-Band Control (PWMnDBCTL)寄存器决定是否启用死区发生器。如果不启动死区发生器，ENABLE位写0，死区发生器处于直通状态。pwmA会直接与pwmA‘相连，pwmB会直接与pwmB’信号相连，不做任何处理。

如果ENABLE位写1，启用死区发生器，pwmB信号被忽略。

如果使能死区发生器，PWMn Dead-Band Rising-Edge Delay (PWMnDBRISE)寄存器用于设置Rising Edge Delay的时钟周期，PWMn Dead-Band Falling-Edge-Delay (PWMnDBFALL)寄存器用于设置Falling Edge Delay的时钟周期个数。

PWMnDBRISE寄存器和PWMnDBFALL寄存器都是12位寄存器，设置的数值不能高于4095。

TivaWare提供了PWMDeadBandEnable函数，启动死区发生器的同时，设置PWMnDBRISE寄存器和PWMnDBFALL寄存器：

void

PWMDeadBandEnable(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Gen,

uint16_t ui16Rise, uint16_t ui16Fall)

{

……

ui32Gen = PWM_GEN_BADDR(ui32Base, ui32Gen);

HWREG(ui32Gen + PWM_O_X_DBRISE) = ui16Rise;

HWREG(ui32Gen + PWM_O_X_DBFALL) = ui16Fall;

HWREG(ui32Gen + PWM_O_X_DBCTL) |= PWM_X_DBCTL_ENABLE;

}

如，要设置PWM发生器0的死区为1us，如果系统时钟为120MHz，可以使用如下代码完成

PWMDeadBandEnable(PWM0_BASE,PWM_GEN_0,120,120);

- 使能PWM信号的输出

PWM输出控制逻辑模块决定了pwmA‘信号和pwmB‘信号能否输出到PWM0到PWM7信号上。

PWM Output Enable (PWMENABLE)寄存器，决定了pwmA‘信号和pwmB‘信号能否输出到PWM0到PWM7信号上：

PWMENABLE寄存器的每一位，决定了一个PWM引脚的输出控制。

TivaWare提供了PWMOutputState函数，控制PWM0到PWM7引脚的输出，其定义如下：

void

PWMOutputState(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32PWMOutBits,

bool bEnable)

{

……

if(bEnable == true)

{

HWREG(ui32Base + PWM_O_ENABLE) |= ui32PWMOutBits;

}

else

{

HWREG(ui32Base + PWM_O_ENABLE) &= ~(ui32PWMOutBits);

}

}

可见，如果第三个参数bEnable为true的话，就在PWMENABLE寄存器中，使能参数ui32PWMOutBits设定的引脚。

如果第三个参数bEnable为false的话，就在PWMENABLE寄存器中，禁止参数ui32PWMOutBits设定的引脚。

如果要使能PWM0引脚和PWM1引脚的输出，可以由如下代码完成：

PWMOutputState(PWM0_BASE, PWM_OUT_0_BIT|PWM_OUT_1_BIT, true);

其中：

#define PWM_OUT_0_BIT           0x00000001  // Bit-wise ID for PWM0

#define PWM_OUT_1_BIT           0x00000002  // Bit-wise ID for PWM1

- 使能并配置中断

7.1 PWM模块的每个PWM发生器，都可以向中断管理器发出中断请求。因此，需要先使能总中断，并在中断管理器中使能PWM_GEN_0模块发出的中断请求：

IntMasterEnable();

IntEnable(INT_PWM0_0);

7.2 PWM模块中的PWM Interrupt Enable (PWMINTEN)寄存器，决定是否允许四个PWM发生器发出中断请求：

PWMINTEN寄存器的低四位，每一位控制一个PWM发生器的中断请求，如果INTPWM0位置1，表示允许PWM发生器0发出中断请求。

TivaWare提供了PWMIntEnable函数，设置PWMINTEN寄存器，开启PWM发生器的中断请求。

void

PWMIntEnable(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32GenFault)

{

……

HWREG(ui32Base + PWM_O_INTEN) |= ui32GenFault;

}

可见，PWMIntEnable实现了改写PWMINTEN寄存器的简单功能，如果要使能PWM发生器0的中断请求，可以使用以下代码：

PWMIntEnable(PWM0_BASE,PWM_INT_GEN_0);

其中，开启PWM发生器中断可用的参数的定义为：

#define PWM_INT_GEN_0           0x00000001  // Generator 0 interrupt

#define PWM_INT_GEN_1           0x00000002  // Generator 1 interrupt

#define PWM_INT_GEN_2           0x00000004  // Generator 2 interrupt

#define PWM_INT_GEN_3           0x00000008  // Generator 3 interrupt

7.3在一个PWM发生器中，load、zero、AUp、ADown、BUp、BDown这几个信号，既可以触发中断，可以在作为触发源，与其他模块（如ADC模块）联动。

PWMn Interrupt and Trigger Enable (PWMnINTEN)寄存器，可以选择哪些信号可以触发中断，哪些信号可以作为触发源，输出到其他模块中。

其中，如果INTCNTZERO位置1，表示zero信号可以触发中断。

TivaWare提供了PWMGenIntTrigEnable函数，设置PWMnINTEN寄存器：

void

PWMGenIntTrigEnable(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Gen,

uint32_t ui32IntTrig)

{

……

HWREG(PWM_GEN_BADDR(ui32Base, ui32Gen) + PWM_O_X_INTEN) |= ui32IntTrig;

}

可见，PWMGenIntTrigEnable函数，实现了根据参数ui32IntTrig设置PWMnINTEN寄存器的功能。第二个参数ui32Gen为PWM发生器的编号。

如果要使能PWM发生器0的zero中断，可以使用以下代码完成：

PWMGenIntTrigEnable(PWM0_BASE,PWM_GEN_0,PWM_INT_CNT_ZERO);

除此之外，参数ui32IntTrig的可选参数有：

#define PWM_INT_CNT_ZERO        0x00000001  // Int if COUNT = 0

#define PWM_INT_CNT_LOAD        0x00000002  // Int if COUNT = LOAD

#define PWM_INT_CNT_AU          0x00000004  // Int if COUNT = CMPA U

#define PWM_INT_CNT_AD          0x00000008  // Int if COUNT = CMPA D

#define PWM_INT_CNT_BU          0x00000010  // Int if COUNT = CMPA U

#define PWM_INT_CNT_BD          0x00000020  // Int if COUNT = CMPA D

通过设置不同的参数，可以在不同的时刻触发PWM中断。

  - TivaWare提供了PWMGenIntRegister函数为PWM发生器注册中断服务函数，其用法为：

PWMGenIntRegister(PWM0_BASE,PWM_GEN_0,PWM0_isr);

该函数的第二个参数为PWM发生器的编号，第三个参数为中断服务函数的入口地址，即中断服务函数的名称。

- 使能PWM发生器

设置完成后，需要使能PWM发生器，让他的计数器开始工作。

PWMn Control (PWMnCTL)寄存器，用于PWM发生器模块的配置。

其中ENABLE位置1，可以使能PWM发生器。

TivaWare提供了PWMGenEnable函数，给PWMnCTL寄存器的ENABLE位置1，使能指定的PWM发生器，其定义为：

void

PWMGenEnable(uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Gen)

{

//

// Enable the PWM generator.

//

HWREG(PWM_GEN_BADDR(ui32Base, ui32Gen) + PWM_O_X_CTL) |= PWM_X_CTL_ENABLE;

// PWM_X_CTL_ENABLE 0x01

}

可见，PWMGenEnable函数实现了给是定的PWMnCTL寄存器的ENABLE位置1的简单功能。如果要使能PWM发生器0，只要调用以下代码：

PWMGenEnable(PWM0_BASE, PWM_GEN_0);

- 编写中断服务函数，根据功能要求更新占空比。

在中断服务函数中，首先要查看中断状态，然后清除中断源。

读取PWMn Interrupt Status and Clear (PWMnISC)寄存器，可以查看中断的来源。写PWMnISC寄存器，可以清除中断。

如果INTCNTZERO位为1，那么中断是由zero信号触发的。写INTCNTZERO位，清除zero信号触发的中断。

由于我们只开启了zero中断，因此在中断服务函数中，清除zero中断，然后根据要求的功能，改变占空比。

void PWM0_isr(void){

PWMGenIntClear(PWM0_BASE,PWM_GEN_0,PWM_INT_CNT_ZERO);

……//根据功能要求计算占空比，设置duty变量

PWMPulseWidthSet(PWM0_BASE, PWM_OUT_0, duty);

}

由于开启了死区发生器，所以改变PWM0信号的占空比的同时，也改变了PWM1信号的占空比。

PWM0和PWM1为一组带死区的中心对称互补导通PWM信号。

扩展学习

PWM模块自动触发ADC采样

PWM的故障输入