中断和异常基本概念

CPU的中断和异常

程序运行过程中，发生了不可预知的事件，需要暂停当前的任务立刻处理

- 查看按键是否按下，查看定时器是否超时

- 除法除数为零、系统故障

CPU的中断和异常由嵌套向量中断控制器NVIC管理：

- 灵活的中断和异常管理：禁止、使能、软件触发，清除、电平触发、脉冲触发

- 支持嵌套：优先级管理与抢占

- 向量化入口：自动定位中断

- 中断屏蔽

Cortex-M架构支持多种异常和外部中断，编号1~15为系统异常，16及以上的则为中断输入。

在ARM中，一般由处理器系统内部引发的事件，称作异常，如重启Reset，硬件错误等。由处理器外部，也就是外设引发的事件，称作中断，如GPIO模块等。

包括中断在内的大多数的异常的优先级都是可编程的，一些系统异常具有固定的优先级。

系统异常列表：

外部中断列表：

以上异常和中断事件中，优先级可编程的事件，可以被屏蔽，优先级不可编程的事件，系统必须响应。

异常编号与中断编号不同，中断编号=异常编号-16

中断的响应流程

中断的响应流程

| 外设 |  | NVIC | CPU |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生中断 | 发出中断 | 接收中断 | 接收中断 |

- 接受异常请求：处理器能够接受异常并执行异常的条件有

  - 处理器正在运行

  - 异常处于使能状态

  - 异常的优先级高于当前等级，如果新异常的优先级不高于当前异常的等级，那么异常进入挂起状态，当前异常执行相应完毕后，才会接收新异常的请求。

  - 异常未被屏蔽

- 异常进入：当系统进入异常时，NVIC会做一系列的操作，保证处理完中断处理函数（ISR）之后，异常发送之前的程序继续执行

  - CPU内核寄存器和返回地址被压入当前使用的栈

  - 从中断向量表（Vector Table）中取出中断向量(中断处理程序入口地址)

  - 取出待执行异常处理的指令

  - 更新NVIC寄存器和内核寄存器，包括挂起状态寄存器（这个需要软件来清掉）和异常的活跃状态，处理器内核寄存器中的寄存器包括程序状态寄存器（PSR），链接寄存器（LR），程序计数器（PC）以及栈指针（SP）。

- 执行异常处理：执行异常/中断处理函数

  - 执行相应的异常/中断服务函数

  - 如果有更高优先级的异常/中断产生，则接受新的异常，当前程序被抢占（异常/中断嵌套）

  - 如果新的异常/中断的优先级等于或者低于当前的异常/中断，则等到当前异常/中断处理完成后才会得到处理

- 异常返回：在异常/中断处理的结尾，程序代码执行的返回会引起EXC_RETURN数值被加载到程序计数器（PC），并触发异常/中断返回机制。

  - CPU内核寄存器出栈

  - NVIC寄存器更新

  - CPU取出之前被中断的程序指令，程序恢复执行

中断响应流程示意图：

压栈和取向量可以同时进行：

嵌套中断的处理，当两个中断同时发生时，优先服务优先级高的中断

尾链：

若某个异常/中断产生时处理器正在处理另一个具有相同或更高优先级的异常/中断，该异常/中断会进入挂起状态。在处理器执行完当前的异常/中断处理后，他可以继续执行挂起的异常和中断请求。这个紧接着执行中断的过程不会重复的压栈出栈，这样就大大的节约了时间，对于无等待状态的存储器系统，末尾连锁的中断等待时间仅为6个时钟周期。末尾连锁优化还给处理器带来了更佳的能耗效率，这是因为栈存储器访问的总数少了，而每次存储器传输都会消耗能量。

延迟到达：

当异常/中断产生时，处理器会接受异常请求并开始压栈操作。若在压栈操作期间产生了另外一个更高优先级的异常/中断，则更高优先级的后来的异常/中断会首先得到服务。

中断控制寄存器的访问

异常及中断的管理都是通过NVIC的寄存器和CPU的寄存器来控制的。

总中断屏蔽寄存器（PRIMASK）（内核）

| 外设 |  | NVIC | CPU |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生中断 | 发出中断 | 接收中断 | 接收中断 |

CPU寄存器组中的PRIMASK寄存器的最低位控制CPU是否接收中断请求。必须将PRIMASK设置为零，才能使CPU接收中断。

由于PRIMASK是CPU寄存器组中的寄存器，在总线上没有地址，因此必须使用汇编整理对其操作：

库函数提供了IntMasterEnable()函数开启CPU中断，该函数在SW-TM4C-DRL-UG-2.1.4.178.pdf中的说明如下：

他的作用是开启进入CPU的中断，他的具体实现方式位于TivaWare_C_Series-2.1.4.178\driverlib\interrupt.c文件中：

bool

IntMasterEnable(void)

{

//

// Enable processor interrupts.

//

return(CPUcpsie());//开中断

}

CPUcpsie()函数，位于TivaWare_C_Series-2.1.4.178\driverlib\cpu.c文件中，具体为：

uint32_t

CPUcpsie(void)

{

//

// Read PRIMASK and enable interrupts.

//

__asm("    mrs     r0, PRIMASK\n"   //IMASK是CPU寄存器组中的寄存器，在总线上没有地址，因此必须

//使用汇编整理对其操作

"    cpsie   i\n"

"    bx      lr\n");//程序返回

return(0);

}

可以看出，由于PRIMASK寄存器位于CPU内核中，因此该函数调用了cpsie i 指令，打开CPU中断。

| 外设 |  | NVIC | CPU |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生中断 | 发出中断 | 接收中断 | 接收中断 |

中断使能寄存器（ENn）：有四个中断使能寄存器，管理0-113号中断（中断编号）

中断禁止寄存器（DISn）

每一位控制一个中断的开启或者关闭。

读取结果为0，表明中断关闭，结果为1，表明中断开启。

这两组寄存器，写0没有意义。

对ENn写1，开启对应的中断，对DISn写1，关闭对应的中断。

这两组寄存器，只管理外部中断，不管理系统异常，系统异常的中断管理，在各自的异常处理模块中。

库函数中，提供了IntEnable()和IntDisable()函数，来开启和关闭指定的中断和异常，如：

IntEnable(INT_GPIOJ);//接收来自GIPOJ端口的中断请求

IntDisable(INT_UART0);//关闭来自UART0模块的中断请求

IntEnable函数在SW-TM4C-DRL-UG-2.1.4.178.pdf中的说明如下：

也就是打开指定的中断，他的具体实现方式在TivaWare_C_Series-2.1.4.178\driverlib\interrupt.c文件中：

void

IntEnable(uint32_t ui32Interrupt)

{

// Check the arguments.

ASSERT(ui32Interrupt < NUM_INTERRUPTS);

// Determine the interrupt to enable.

if(ui32Interrupt == FAULT_MPU)

{

// Enable the MemManage interrupt.

HWREG(NVIC_SYS_HND_CTRL) |= NVIC_SYS_HND_CTRL_MEM;

}

else if(ui32Interrupt == FAULT_BUS)

{

// Enable the bus fault interrupt.

HWREG(NVIC_SYS_HND_CTRL) |= NVIC_SYS_HND_CTRL_BUS;

}

else if(ui32Interrupt == FAULT_USAGE)

{

// Enable the usage fault interrupt.

HWREG(NVIC_SYS_HND_CTRL) |= NVIC_SYS_HND_CTRL_USAGE;

}

else if(ui32Interrupt == FAULT_SYSTICK)

{

// Enable the System Tick interrupt.

HWREG(NVIC_ST_CTRL) |= NVIC_ST_CTRL_INTEN;

}

else if(ui32Interrupt >= 16)

{

// Enable the general interrupt.

HWREG(g_pui32EnRegs[(ui32Interrupt - 16) / 32]) =

1 << ((ui32Interrupt - 16) & 31);

}

}

g_pui32EnRegs是一个数组，其定义为：

static const uint32_t g_pui32EnRegs[] =

{

NVIC_EN0, NVIC_EN1, NVIC_EN2, NVIC_EN3, NVIC_EN4

};

NVIC_EN0, NVIC_EN1, NVIC_EN2, NVIC_EN3的定义在TivaWare_C_Series-2.1.4.178\inc\ hw_nvic.h中：

#define NVIC_EN0                0xE000E100  // Interrupt 0-31 Set Enable

#define NVIC_EN1                0xE000E104  // Interrupt 32-63 Set Enable

#define NVIC_EN2                0xE000E108  // Interrupt 64-95 Set Enable

#define NVIC_EN3                0xE000E10C  // Interrupt 96-127 Set Enable

与中断使能寄存器（ENn）0123的地址相对应。

输入参数ui32Interrupt为异常编号，事先在hw_ints.h文件中定义好：

#define INT_GPIOA_TM4C129       16          // GPIO Port A

#define INT_GPIOB_TM4C129       17          // GPIO Port B

#define INT_GPIOC_TM4C129       18          // GPIO Port C

#define INT_GPIOD_TM4C129       19          // GPIO Port D

#define INT_GPIOE_TM4C129       20          // GPIO Port E

#define INT_GPIOJ_TM4C129       67          // GPIO Port J

#define INT_GPIOK_TM4C129       68          // GPIO Port K

#define INT_GPIOL_TM4C129       69          // GPIO Port L

写 IntEnable(INT_GPIOJ);时，INT_GPIOJ会通过一定的宏定义，在编译时自动转换为INT_GPIOJ_TM4C129，即67。这种方式是为了适应多种类型的芯片。

IntDisable函数与IntEnable的实现过程类似，只是将数组g_pui32EnRegs换成了g_pui32Dii16Regs，其定义如下：

static const uint32_t g_pui32Dii16Regs[] =

{

NVIC_DIS0, NVIC_DIS1, NVIC_DIS2, NVIC_DIS3, NVIC_DIS4

};

NVIC_DIS0, NVIC_DIS1, NVIC_DIS2, NVIC_DIS3的定义在TivaWare_C_Series-2.1.4.178\inc\ hw_nvic.h中

#define NVIC_DIS0               0xE000E180  // Interrupt 0-31 Clear Enable

#define NVIC_DIS1               0xE000E184  // Interrupt 32-63 Clear Enable

#define NVIC_DIS2               0xE000E188  // Interrupt 64-95 Clear Enable

#define NVIC_DIS3               0xE000E18C  // Interrupt 96-127 Clear Enable

与中断禁止寄存器（DISn）0123的地址相对应。

GPIO的中断源管理

| 外设 |  | NVIC | CPU |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生中断 | 发出中断 | 接收中断 | 接收中断 |

GPIO的中断，由一组寄存器管理：

设置中断的触发条件：电平触发（高电平、低电平）、边沿触发（上升沿、下降沿）

中断的状态和设置：中断状态、中断使能和屏蔽，中断清除

GPIO中断感知寄存器（GPIOIS）

每个位管理一个引脚

0边沿触发

1电平触发

GPIO中断边沿控制（GPIOIBE）

0：由GPIOIEV决定中断触发边沿

1：上升沿、下降沿都触发中断

中断事件寄存器（GPIOIEV）

0：下降沿或低电平触发

1：上升沿或高电平触发

中断屏蔽寄存器（GPIOIM）

0：相应位的中断被屏蔽

1：相应位的中断使能

配置中断时，一定要先将中断屏蔽

原始中断状态寄存器（GPIORIS）

0：相应的位不满足触发条件

1：相应的位满足触发条件

屏蔽中断状态寄存器（GPIOMIS）

0：相应的位不满足触发条件或满足条件但中断被屏蔽

1：相应的位满足触发条件且中断未被屏蔽

中断清除寄存器（ GPIOICR ）

在相应位写1清除中断

中断选择寄存器（GPIOSI）

PORTP和PORTQ每个管脚都有相应的中断向量

GPIOSI.SUM选择是为每个管脚发送中断信号，还是汇总后通过0号管脚发送。

GPIO中断从发送到响应的过程：

| 外设 | NVIC | CPU | 中断响应 判断中断的具体来源 | 外设 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生中断 | 发出中断 | 接收中断 | 接收中断 | 清除中断 |
| 设置要操作的引脚的中断的产生条件：电平还是边沿、高（上升）或低（下降） | GPIOIM中使能中断 |  |  | GPIOICR |

设置GPIO中断

库函数提供了GPIOIntEnable和GPIOIntTypeSet使能中断并设置通断的触发条件

如：

GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,GPIO_INT_PIN_0,GPIO_RISING_EDGE);

GPIOIntEnable(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,GPIO_INT_PIN_0);

GPIOIntTypeSet函数在SW-TM4C-DRL-UG-2.1.4.178.pdf中的说明如下：

即为特定的引脚进行中断触发的设置。可以设置位电平触发或者边沿触发。他的具体实现代码位于TivaWare_C_Series-2.1.4.178\driverlib\gpio.c文件中：

void

GPIOIntTypeSet(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins,

uint32_t ui32IntType)

{

//

// Check the arguments.

//

ASSERT(_GPIOBaseValid(ui32Port));

ASSERT(((ui32IntType & 0xF) == GPIO_FALLING_EDGE) ||

((ui32IntType & 0xF) == GPIO_RISING_EDGE) ||

((ui32IntType & 0xF) == GPIO_BOTH_EDGES) ||

((ui32IntType & 0xF) == GPIO_LOW_LEVEL) ||

((ui32IntType & 0xF) == GPIO_HIGH_LEVEL));

ASSERT(((ui32IntType & 0x000F0000) == 0) ||

(((ui32IntType & 0x000F0000) == GPIO_DISCRETE_INT) &&

((ui32Port == GPIO_PORTP_BASE) || (ui32Port == GPIO_PORTQ_BASE))));

//

// Set the pin interrupt type.

//

HWREG(ui32Port + GPIO_O_IBE) = ((ui32IntType & 1) ?

(HWREG(ui32Port + GPIO_O_IBE) | ui8Pins) :

(HWREG(ui32Port + GPIO_O_IBE) & ~(ui8Pins)));

HWREG(ui32Port + GPIO_O_IS) = ((ui32IntType & 2) ?

(HWREG(ui32Port + GPIO_O_IS) | ui8Pins) :

(HWREG(ui32Port + GPIO_O_IS) & ~(ui8Pins)));

HWREG(ui32Port + GPIO_O_IEV) = ((ui32IntType & 4) ?

(HWREG(ui32Port + GPIO_O_IEV) | ui8Pins) :

(HWREG(ui32Port + GPIO_O_IEV) & ~(ui8Pins)));

//

// Set or clear the discrete interrupt feature.  This is not available

// on all parts or ports but is safe to write in all cases.

//

HWREG(ui32Port + GPIO_O_SI) = ((ui32IntType & 0x10000) ?

(HWREG(ui32Port + GPIO_O_SI) | 0x01) :

(HWREG(ui32Port + GPIO_O_SI) & ~(0x01)));

}

其中，输入参数的定义，位于gpio.h文件中：

#define GPIO_FALLING_EDGE       0x00000000  // Interrupt on falling edge

#define GPIO_RISING_EDGE        0x00000004  // Interrupt on rising edge

#define GPIO_BOTH_EDGES         0x00000001  // Interrupt on both edges

#define GPIO_LOW_LEVEL          0x00000002  // Interrupt on low level

#define GPIO_HIGH_LEVEL         0x00000006  // Interrupt on high level

#define GPIO_DISCRETE_INT       0x00010000  // Interrupt for individual pins

根据输入参数，设置IBE、IS和IEV三个寄存器。

GPIOIntEnable函数在SW-TM4C-DRL-UG-2.1.4.178.pdf中的说明如下：

该函数使能指定引脚的中断，他在TivaWare_C_Series-2.1.4.178\driverlib\gpio.c文件中的实现代码如下：

void

GPIOIntEnable(uint32_t ui32Port, uint32_t ui32IntFlags)

{

// Check the arguments.

ASSERT(_GPIOBaseValid(ui32Port));

// Enable the interrupts.

HWREG(ui32Port + GPIO_O_IM) |= ui32IntFlags;

}

输入参数在gpio.h中定义：

#define GPIO_INT_PIN_0          0x00000001

#define GPIO_INT_PIN_1          0x00000002

#define GPIO_INT_PIN_2          0x00000004

#define GPIO_INT_PIN_3          0x00000008

#define GPIO_INT_PIN_4          0x00000010

#define GPIO_INT_PIN_5          0x00000020

#define GPIO_INT_PIN_6          0x00000040

#define GPIO_INT_PIN_7          0x00000080

由此可见，GPIOIntEnable函数将指定引脚在GPIOIM寄存器中对应的位置1。

库函数提供了GPIOIntClear函数，用来清除GPIO的中断，GPIOIntClear函数在SW-TM4C-DRL-UG-2.1.4.178.pdf中的说明如下：

该函数清除指定引脚的中断，他在TivaWare_C_Series-2.1.4.178\driverlib\gpio.c文件中的实现代码如下：

GPIOIntClear(uint32_t ui32Port, uint32_t ui32IntFlags)

{

// Check the arguments.

ASSERT(_GPIOBaseValid(ui32Port));

// Clear the interrupts.

HWREG(ui32Port + GPIO_O_ICR) = ui32IntFlags;

}

由此可见，该函数相GIPOICR寄存器指定的位中写1，清除指定的中断。

库函数提供了GPIOIntStatus查看中断的具体来源。GPIOIntStatus函数在SW-TM4C-DRL-UG-2.1.4.178.pdf中的说明如下：

该函数返回引脚的中断状态，他在TivaWare_C_Series-2.1.4.178\driverlib\gpio.c文件中的实现代码如下：

uint32_t

GPIOIntStatus(uint32_t ui32Port, bool bMasked)

{

ASSERT(_GPIOBaseValid(ui32Port));

// Return the interrupt status.

if(bMasked)

{

return(HWREG(ui32Port + GPIO_O_MIS));

}

else

{

return(HWREG(ui32Port + GPIO_O_RIS));

}

}

由此可见，如果输出参数bMasked为true，该函数返回屏蔽中断状态寄存器GPIOMIS的值，如果bMasked为false，该函数返回原始中断状态寄存器GPIORIS的值。

中断服务函数的编写

中断响应过程中，CPU根据中断向量表，进入指定的中断服务函数。

- 手动更改中断向量表：

中断向量表在startup_ccs.c文件中定义：

#pragma DATA_SECTION(g_pfnVectors, ".intvecs")

void (* const g_pfnVectors[])(void) =

{

(void (*)(void))((uint32_t)&__STACK_TOP),

// The initial stack pointer

ResetISR,                               // The reset handler

NmiSR,                                  // The NMI handler

FaultISR,                               // The hard fault handler

IntDefaultHandler,                      // The MPU fault handler

IntDefaultHandler,                      // The bus fault handler

IntDefaultHandler,                      // The usage fault handler

0,                                      // Reserved

0,                                      // Reserved

0,                                      // Reserved

0,                                      // Reserved

IntDefaultHandler,                      // SVCall handler

IntDefaultHandler,                      // Debug monitor handler

0,                                      // Reserved

IntDefaultHandler,                      // The PendSV handler

IntDefaultHandler,                      // The SysTick handler

IntDefaultHandler,                               // GPIO Port A

IntDefaultHandler,                               // GPIO Port B

IntDefaultHandler,                               // GPIO Port C

IntDefaultHandler,                      // GPIO Port D

IntDefaultHandler,                      // GPIO Port E

IntDefaultHandler,                      // UART0 Rx and Tx

IntDefaultHandler,                      // UART1 Rx and Tx

IntDefaultHandler,                      // SSI0 Rx and Tx

IntDefaultHandler,                      // I2C0 Master and Slave

IntDefaultHandler,                      // PWM Fault

IntDefaultHandler,                      // PWM Generator 0

IntDefaultHandler,                      // PWM Generator 1

IntDefaultHandler,                      // PWM Generator 2

…………

因此只要将表中的对应元素换为中断服务函数的地址，就可以使CPU在响应中断时，进入该中断服务函数。如果没有修改，默认的中断服务函数是IntDefaultHandler函数，即陷入死循环：

static void

IntDefaultHandler(void)

{

// Go into an infinite loop.

while(1)

{

}

}

因此如果要响应指定的中断，需要将对应的中断向量修改为指定的函数入口地址。

比如修改GPIO Port J这一行，将IntDefaultHandler换为IntGPIOj函数。

IntGPIOj,                     			// GPIO Port J

既然startup_ccs.c文件用到了IntGPIOj函数，需要在头部声明该函数：

//*****************************************************************************

//

// External declarations for the interrupt handlers used by the application.

//

//*****************************************************************************

extern void IntGPIOj(void);

IntGPIOj函数可以在其他文件中实现，比如在main.c中。

void

IntGPIOj(void)

{

}

- 调用中断注册函数，动态添加中断服务函数

由于中断向量表数组固化在flash中，在程序运行过程中无法修改。如果需要在程序运行过程中动态添加或改变中断服务函数，需要中断向量表移动到RAM中，ARM处理器提供了这样的特性。

向量表偏移寄存器VTABLE

可以重新设置向量表在总线上的位置

比如原本向量表的位置位于0x0000 0000，存储空间位于FLASH中。如果将VTABLE设为0x2000 0000，那么向量表就位于0x2000 0000起始的空间中，存储在RAM中，可以在程序运行时任意修改向量表里的中断服务函数的地址。

库函数中提供了GPIOIntRegister动态注册GPIO的中断服务函数，其说明如下：

该函数的具体实现方式，位于TivaWare_C_Series-2.1.4.178\driverlib\gpio.c文件中：

void

GPIOIntRegister(uint32_t ui32Port, void (*pfnIntHandler)(void))

{

uint32_t ui32Int;

// Check the arguments.

ASSERT(_GPIOBaseValid(ui32Port));

// Get the interrupt number associated with the specified GPIO.

ui32Int = _GPIOIntNumberGet(ui32Port);

ASSERT(ui32Int != 0);

// Register the interrupt handler.

IntRegister(ui32Int, pfnIntHandler);

// Enable the GPIO interrupt.

IntEnable(ui32Int);

}

可以看出，该函数获取了端口对应的中断向量号，然后调用IntRegister函数注册中断，最后在NVIC中使能该端口的中断。

IntRegister函数的具体说明如下：

该函数的作用是根据中断向量号 INT_*注册中断服务函数，在此过程中，会将中断向量表移动到SRAM中，他的具体实现如下：

void

IntRegister(uint32_t ui32Interrupt, void (*pfnHandler)(void))

{

uint32_t ui32Idx, ui32Value;

// Check the arguments.

ASSERT(ui32Interrupt < NUM_INTERRUPTS);

// Make sure that the RAM vector table is correctly aligned.

ASSERT(((uint32_t)g_pfnRAMVectors & 0x000003ff) == 0);

// See if the RAM vector table has been initialized.

if(HWREG(NVIC_VTABLE) != (uint32_t)g_pfnRAMVectors)

{

// Copy the vector table from the beginning of FLASH to the RAM vector table.

ui32Value = HWREG(NVIC_VTABLE);

for(ui32Idx = 0; ui32Idx < NUM_INTERRUPTS; ui32Idx++)

{

g_pfnRAMVectors[ui32Idx] = (void (*)(void))HWREG((ui32Idx * 4) +

ui32Value);

}

// Point the NVIC at the RAM vector table.

HWREG(NVIC_VTABLE) = (uint32_t)g_pfnRAMVectors;

}

// Save the interrupt handler.

g_pfnRAMVectors[ui32Interrupt] = pfnHandler;

}

由此可见，该函数完成的功能是检验NVIC的VTABLE寄存器的值是否为g_pfnRAMVectors，如果不是，就将当前的中断向量表复制到g_pfnRAMVectors数组中，然后将VTABLE寄存器设置为g_pfnRAMVectors。最后把g_pfnRAMVectors中对应的元素修改为pfnHandler。

g_pfnRAMVectors是一个指针数组，在interrupt.c中定义，存储在.vtable的存储空间

#pragma DATA_ALIGN(g_pfnRAMVectors, 1024)

#pragma DATA_SECTION(g_pfnRAMVectors, ".vtable")

void (*g_pfnRAMVectors[NUM_INTERRUPTS])(void);

.vtable的存储空间在cmd文件中定义：

SECTIONS

{

.intvecs:   > APP_BASE

.text   :   > FLASH

.const  :   > FLASH

.cinit  :   > FLASH

.pinit  :   > FLASH

.init_array : > FLASH

.vtable :   > RAM_BASE

.data   :   > SRAM

.bss    :   > SRAM

.sysmem :   > SRAM

.stack  :   > SRAM

}

可见.vtable指向RAM_BASE，即#define RAM_BASE 0x20000000

因此，调用函数

GPIOIntRegister(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,IntGPIOj);

将IntGPIOj注册成为GPIOJ的中断服务函数，并将向量表移动到SRAM中。

中断服务函数的编写

进入中断服务函数后，首先要判断中断的具体来源。因为发生了GPIO J中断后，只代表GPIOJ模块向NVIC发送了中断请求，至于是具体哪个引脚产生的中断请求，目前并不清楚。不同的引脚的事件可能对应不同的逻辑，因此需要调用GPIOIntStatus函数判断。NVIC的中断标志会自动清楚，但是GPIO中的中断标志要手动清楚，由哪个引脚引发了中断，就清除哪个引脚的中断标志。如果没有正确清除中断标识，程序将因为持续进入中断服务函数而死机。

void

IntGPIOj(void)

{

if(GPIOIntStatus(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,true)==GPIO_INT_PIN_0){

// do something

GPIOIntClear(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,GPIO_INT_PIN_0);

}

if(GPIOIntStatus(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,true)==GPIO_INT_PIN_1){

// do something

GPIOIntClear(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,GPIO_INT_PIN_1);

}

}

中断驱动的简单按键程序示例

硬件连接

初始化

//引脚的输入输出配置

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOJ);

GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTJ_AHB_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);

GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,GPIO_PIN_0,GPIO_STRENGTH_2MA,GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,GPIO_PIN_1,GPIO_STRENGTH_2MA,GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);

//开启总中断和NVIC里的GPIOJ中断

IntMasterEnable();

IntEnable(INT_GPIOJ);

//配置引脚的中断、注册中断服务函数并开启GPIO模块的相关中断

GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,GPIO_INT_PIN_0,GPIO_FALLING_EDGE);

GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,GPIO_INT_PIN_1,GPIO_FALLING_EDGE);

GPIOIntClear(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,GPIO_INT_PIN_0|GPIO_INT_PIN_1);

GPIOIntRegister(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,IntGPIOj);

GPIOIntEnable(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,GPIO_INT_PIN_0|GPIO_INT_PIN_1);

中断服务函数

void IntGPIOj(void)

{

//首先判断是那个引脚产生的中断

if(GPIOIntStatus(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,true)==GPIO_INT_PIN_0){

//延迟一段时间后，检查引脚是否还是低电平

SysCtlDelay(g_ui32SysClock/30);

//如果是低电平，则反转输出

if(GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,GPIO_PIN_0)==0){

if(GPIOPinRead(GPIO_PORTN_BASE,GPIO_PIN_0)){

GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE,GPIO_PIN_0,0);

}else{

GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_0);

}

}

//清除中断，来什么中断就清除什么中断，不能错

GPIOIntClear(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,GPIO_INT_PIN_0);

}

if(GPIOIntStatus(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,true)==GPIO_INT_PIN_1){

// do something

SysCtlDelay(g_ui32SysClock/30);

if(GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,GPIO_PIN_1)==0){

if(GPIOPinRead(GPIO_PORTN_BASE,GPIO_PIN_1)){

GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE,GPIO_PIN_1,0);

}else{

GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_1);

}

}

GPIOIntClear(GPIO_PORTJ_AHB_BASE,GPIO_INT_PIN_1);

}

}

中断驱动的扫描按键程序示例

PN1，PN0，PF4、PF0分别控制LED1、LED2、LED3、LED4四个灯。用矩阵键盘的1、2、3、4四个按键控制这四个灯。按一下按键1，LED1的状态翻转一次，按一下按键2，LED2的状态翻转一次，按一下按键3，LED3的状态翻转一次，按一下按键4，LED4的状态翻转一次。

硬件连接

初始化LED输出端口：

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION);

GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);

GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1, 0x00);

SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);

GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4);

GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_4, 0x00);

初始化按键端口和GPIOP的中断：

key_init();

KeyWrite(0xF0);

IntMasterEnable();

IntEnable(INT_GPIOP0);

GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTP_BASE,GPIO_INT_PIN_2|GPIO_INT_PIN_3|GPIO_INT_PIN_4|GPIO_INT_PIN_5,GPIO_FALLING_EDGE);

GPIOIntClear(GPIO_PORTP_BASE,GPIO_INT_PIN_2|GPIO_INT_PIN_3|GPIO_INT_PIN_4|GPIO_INT_PIN_5);

GPIOIntRegister(GPIO_PORTP_BASE,IntGPIOP0);

GPIOIntEnable(GPIO_PORTP_BASE,GPIO_INT_PIN_2|GPIO_INT_PIN_3|GPIO_INT_PIN_4|GPIO_INT_PIN_5);

中断服务函数，将检测到的按键放到队列数组中，最后退出时，将行线全部拉低。

uint8_t ui8PinData=0;

uint32_t g_ui32SysClock;

uint32_t KeyQueue[10];

int32_t KeyQueueIndex=-1;

void IntGPIOP0(void ){

uint32_t IntStatus=GPIOIntStatus(GPIO_PORTP_BASE,true);

if(IntStatus&GPIO_INT_PIN_2|GPIO_INT_PIN_3|GPIO_INT_PIN_4|GPIO_INT_PIN_5){

SysCtlDelay(g_ui32SysClock/30);

if ((KeyRead() & 0xF0) < 0xF0)//是否有键按下

{

check_key(); // 调用check_key(),获取键值

}

ui8PinData=key_val;

if(KeyQueueIndex<10){

KeyQueueIndex++;

KeyQueue[KeyQueueIndex]=ui8PinData;

}

KeyWrite(0xF0);

GPIOIntClear(GPIO_PORTP_BASE,IntStatus);

return;

}

GPIOIntClear(GPIO_PORTP_BASE,IntStatus);

}

主循环，处理按键：

while(1)

{

int KeyTemp;

if(KeyQueueIndex>=0){

KeyTemp=KeyQueue[KeyQueueIndex];

switch(KeyTemp){

case 12: {// 1

GPIOPinToggle(GPIO_PORTN_BASE,GPIO_PIN_1);

break;

}

case 8: {// 2

GPIOPinToggle(GPIO_PORTN_BASE,GPIO_PIN_0);

break;

}

case 4: {// 3

GPIOPinToggle(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_4);

break;

}

case 13: {// 4

GPIOPinToggle(GPIO_PORTF_BASE,GPIO_PIN_0);

break;

}

default: break;

}

KeyQueueIndex--;

}

}

自定义了GPIOPinToggle函数实现引脚的翻转，减少代码量：

void GPIOPinToggle(uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pin){

if(GPIOPinRead(ui32Port,ui8Pin)){

GPIOPinWrite(ui32Port,ui8Pin,0);

}else{

GPIOPinWrite(ui32Port,ui8Pin,ui8Pin);

}

}

中断驱动按按键程序，无需扫描按键，简化了程序的设计。